ES3045系列数字绝缘电阻表（兆欧表5 kV /10kV/15kV 50TΩ 6mA）

一、简介

ES3045系列数字绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻表，用于绝缘电阻的测试。本仪表具有大屏幕LCD灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动放电、充电、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档，量程宽广，分辨率高，操作便捷，携带方便，准确、可靠、性能稳定，输出功率大，抗干扰能力强。

ES3045系列数字绝缘电阻测试仪而且具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境，是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻值。

ES3045系列数字绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大，输出电压等级多（有6个电压等级）。 额定绝缘测试电压范围100V～15kV（根据型号确定输出电压）,同时带有步进调节电压功能可以输出多种不同电压等级（如15kV机型可以产生12KV等电压等级，使用范围更广泛）,绝缘电阻测量范围0.01MΩ～50TΩ（根据型号确定测量范围）；直流电压测量范围0～1000V；交流电压测量范围0～750V；直流电流测量测量范围0.01nA～6mA；电容测量范围10nF～50uF。

二、型号规格

| 型 号 | ES3045 | ES3045E | ES3045F |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高输出电压 | 5000V | 10KV | 15KV |
| 电阻极限量程 | 10TΩ | 35TΩ | 50TΩ |

- 技术参数

| 功 能 | 绝缘电阻测试，电压测试，电流测试，电容测试 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准条件 | 23℃±5℃，75%rh以下 |  |  |
| 额定施加电压(V) | 100V；250V；500V；1000V；2500V；5000V |  | 精度额定电压×（1±10%） |
|  | 250V；500V；1000V；2500V；5000V；10KV |  | 精度额定电压×（1±10%） |
|  | 500V；1000V；2500V；5000V；10KV；15KV |  | 精度额定电压×（1±10%） |
| 绝缘电阻量程（GΩ） | 0.01MΩ～10TΩ | 精度：±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ |
|  | 0.01MΩ～35TΩ | 精度：±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ |
|  | 0.01MΩ～50TΩ | 精度：±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ |
| 直流电压量程 | 0.1～1000V | 精度：±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
| 交流电压量程 | 0.1～750V | 精度：±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
| 直流电流测量 | 0.01nA～6mA | 精度：±5.0%rdg±5dgt | 分辨率0.01nA |
| 电容测量 | 10nF～50uF | 精度：±10%rdg±5dg | （分辨率10nF） |
| 输出短路电流 | ≥6mA |  |  |
| 吸收比和极化指数测量 | 有 |  |  |
| 电 源 | 12V充电电池 |  |  |
| 背 光 | 可控灰白屏背光，适合昏暗场所使用 |  |  |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示，灰白屏背光 |  |  |
| LCD显示尺寸 | 108mm×65mm |  |  |
| 仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |  |  |
| USB接口 | 具有USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印 |  |  |
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 |  |  |
| 测 试 线 | 高压棒红色3米，高压测试线黑色1.5米，绿线1.5米 |  |  |
| 数据存储 | 500组，闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |  |  |
| 数据查阅 | 数据查阅功能：“READ”符号显示 |  |  |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL”符号显示 |  |  |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |  |  |
| 功 耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |  |  |
|  | 开机开背光: 42mA Max |  |  |
|  | 测量：200mA Max(背光关闭) |  |  |
| 仪表质量 | 2340g(含电池) |  |  |
| 电池电压 | 电池电压不足，显示低电符号“ ” |  |  |
| 自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |  |  |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) |  |  |
| 耐 压 | AC3kV/50Hz 1min |  |  |
| 工作温度和湿度 | －10℃～+50℃＜85%RH |  |  |
| 贮存温度和湿度 | －15℃～+55℃＜90%RH |  |  |
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |  |  |

四、装箱单

| 仪 表 | 1台 |
| --- | --- |
| 高 压 棒 | 1支红色 |
| 高压测试线 | 2条（黑色,绿色各1条） |
| 监控软件光盘 | 1份 |
| USB通讯线 | 1条 |
| 充 电 器 | 1个 |
| 说明书、保用证 | 1套 |
| 仪 表 箱 | 1个 |

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区太和镇大来南路81号2楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com